DS9108

混凝土温度监测器

www.maxim-ic.com.cn

概述

该产品是包含了三个DS1921G iButton®的密封塑料 棒。这些iButton 对应的IO和GND 触点并行焊接在一 起，在塑料棒的顶端引出两条线，用于 1-Wire®的读/ 写操作，设置iButton并读取数据。该产品的电气特性 由DS1921G数据资料提供，只是需要作适当调整 (例 如，电流 × 3、电容 × 3)。本文详细说明了该部件的 机械特性和热特性。

应用

•	混凝土温度监测

特性

	三个互接的 DS1921G 监测棒体顶部、底部和中间

部位的温度

	通过彩色 18 AWG (1 mm Ø)绞合线连接到 1-Wire

读/写器，线的末端剥离 1/2 英寸 (1.3cm)

	电气特性与DS1921G Thermochron iButton一致

(3 个并联)

	密封防水

	器件的位置信息存储在 DS1921G 存储区

定购信息

| PART | TEMP RANGE | PIN-PACKAGE |
| --- | --- | --- |
| DS9108-080 | -20°C to 65°C | 8” (20.3 cm) depth* |
| DS9108-100 | -20°C to 65°C | 10” (25.4 cm) depth |
| DS9108-120 | -20°C to 65°C | 12” (30.5 cm) depth |
| DS9108-150 | -20°C to 65°C | 15” (38.1 cm) depth |

批量出货时金属线打结。

*代表监测混凝土的深度，实际棒长比深度短 0.25 英 寸(0.6cm)。

典型工作电路

结构图

VCC

RPUP*

Stranded wire

Ends twisted

IO

Red

Metal plates welded to iButtons

U1 	U2 	U3

Portable

1-Wire reader

IO GND

Temperature

Monitor

Red

Black

wire

GND Black wire

DS1921G

#1

TOP

Transition wire to metal plate

DS1921G

#2

MIDDLE

DS1921G

#3

BOTTOM

*参考应用笔记 3829 选择RPUP电阻。

iButton和 1-Wire是Dallas Semiconductor的注册商标。

注：产品的部分修订版本可能与公布的产品规格有所偏差，可通过勘误表了解到具体信息。产品的多种修订版本可能通过不同的销售渠道同时提供 给客户。了解产品勘误表的信息可访问：www.maxim-ic.com.cn/errata。

1 of 3	REV: 091806

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Voltage Range on Any Pin Relative to Ground	See DS1921G Datasheet

Operating Temperature Range	-4°F to 149°F (-20°C to +65°C)

Storage Temperature Range	See DS1921G Datasheet

Stresses beyond those listed under “Absolute Maximum Ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to the absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device.

SPECIFICATIONS

(See DS1921G datasheet, TA = -4°F to 149°F (-20°C to +65°C) (Note 1))

| PARAMETER | CONDITIONS | MIN TYP MAX | UNITS |
| --- | --- | --- | --- |
| Weight |  | 2.5 | ounces |
|  |  | 72 | grams |
| Physical Dimensions |  | See technical drawing |  |
| Wire Length |  | 12.9 13.1 | inches |
|  |  | 32.8 33.3 | cm |
| Tensile Strength of Wires |  | 10 | lbf |
|  |  | 44.5 | Newton |
| Thermal Response Time | (Note 2) | 500 | s |

Note 1:  Assembled module production tested at 77°F (25°C).

Note 2:  Response time in water is the time required for the recorded value to read 63% of the temperature’s real variation.

Material: PVC with PVC cement and E-60NC black Hysol epoxy for wire sealant

引脚说明

| 引脚 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 红线 | IO | 1-Wire 总线接口，漏极开路，需要外部上拉电阻。 |
| 黑线 | GND | 地参考端。 |

iButton在模块中的位置

DS9108 模块内的每个 DS1921G 都在存储器中包含一个标示符，用于指示其安装位置。位置标示是一个 CRC16 验 证包，始于用户存储区的第 15 页。存储内容反映‘顶部’、‘中间’和‘底部’信息：

表1. 存储器标示说明

| TAG TYPE | ADDRESS | CONTENTS (HEX) | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- | --- |
| TOP | 1E0h–1E3h | 01 54 FA 60 | ‘T’ in a CRC validated packet |
| MIDDLE |  | 01 4D 3B AA | ‘M’ in a CRC validated packet |
| BOTTOM |  | 01 42 7B AE | ‘B’ in a CRC validated packet |

典型工作特性

模块插入潮湿的混凝土时，顶端距离表面大约 0.25 英寸 (0.6cm)，金属线伸出表面以便日后读取数据。

0.25

Concrete Surface

封装信息

0.20 (0.5)	L

0.63 (1.6)

1.10 (2.8)

Bottom iButton	Middle iButton	Top iButton

M

B	T

| 混凝土深度 | L | B | M | T |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 (20.3) | 7.75 (19.7) | .60 (1.5) | 3.88 (9.9) | .60 (1.5) |
| 10 (25.4) | 9.75 (24.8) | .60 (1.5) | 4.88 (12.4) | .60 (1.5) |
| 12 (30.5) | 11.75 (29.8) | .60 (1.5) | 5.88 (14.9) | .60 (1.5) |
| 15 (38.1) | 14.75 (37.5) | .60 (1.5) | 7.38 (18.7) | .60 (1.5) |

英寸 (cm)