19-3590; Rev 1; 4/05

+5.0V、±15kV ESD保护、失效保护、 热插拔、RS-485/RS-422收发器

概述

MAX13080E– MAX13089E是+5.0V供电、具有±15kV ESD 保护的RS-485/RS-422收发器，包含一路驱动器和一路接 收器。这些器件具有失效保护电路，当接收器输入开路 或短路时，确保接收器输出逻辑高电平。如果挂接在终 端匹配总线上的所有发送器都禁用(高阻)，接收器将输出 逻辑高电平。MAX13080E –MAX13089E具有热插拔功能， 在上电或热插入时可以消除总线上的故障瞬变信号。

MAX13080E/MAX13081E/MAX13082E具有低摆率驱动器， 能够减小EMI和由于不恰当的电缆端接所引起的反射，实现 高达250kbps的无差错数据传输；MAX13083E/MAX13084E/ MAX13085E具有限摆率驱动器，可实现高达500kbps的传 输速率；MAX13086E/MAX13087E/MAX13088E驱动器的摆 率不受限制，可实现高达16Mbps的传输速率；MAX13089E的 摆率可以由引脚选择，以适应250kbps、500kbps和16Mbps的 传输速率。

MAX13082E/MAX13085E/MAX13088E用于半双工通信； MAX13080E/MAX13081E/MAX13083E/MAX13084E/ MAX13086E/MAX13087E用于全双工通信；MAX13089E 可以设置为半双工或全双工通信，并具有独立的、可由 引脚设置的接收器与发送器输出相位。

空载或驱动器禁用情况下，MAX13080E–MAX13089E收发 器吸取1.2mA电源电流。所有器件的接收器具有1/8单位 负载输入阻抗，总线上可以挂接多达256个收发器。

MAX13080E/MAX13083E/MAX13086E/MAX13089E采用14 引脚PDIP和14引脚SO封装，MAX13081E/MAX13082E/ MAX13084E/MAX13085E/MAX13087E/MAX13088E采用8引 脚PDIP和8引脚SO封装。这些器件可以提供商用级、扩 展工业级或汽车级温度范围。

应用

三表 照明系统 工业控制 电信 安防系统 仪器仪表 Profibus

MAX13080E–MAX13089E

特性

♦ +5.0V工作电压

♦ 为RS-485/RS-422 I/O引脚提供增强型ESD保护

±15kV人体模式

♦ 真正的失效保护接收器兼容于EIA/TIA-485

♦ DE与RE采用热插拔输入结构

♦ 强大的摆率控制功能有助于实现无差错数据传输 (MAX13080E– MAX13085E/MAX13089E)

♦ 低电流关断模式 (MAX13081E/MAX13084E/MAX13087E除外)

♦ 可通过引脚选择全双工/半双工模式(MAX13089E)

♦ 为纠正双绞线反接提供相位控制(MAX13089E)

♦ 总线上允许挂接多达256个收发器

♦ 提供工业标准的8引脚SO封装

定购信息

PIN- PKG PART TEMP RANGE PACKAGE CODE

MAX13080ECPD 0°C to +70°C 14 PDIP P14-3

MAX13080ECSD 0°C to +70°C 14 SO S14-2

MAX13080EEPD -40°C to +85°C 14 PDIP P14-3

MAX13080EESD -40°C to +85°C 14 SO S14-2

MAX13080EAPD -40°C to +125°C 14 PDIP P14-3

MAX13080EASD -40°C to +125°C 14 SO S14-2

定购信息(续)在数据资料的最后给出。 选型指南、引脚配置和典型工作电路在数据资料的最后给出。

Maxim Integrated Products    1

本文是Maxim正式英文资料的译文，Maxim不对翻译中存在的差异或由此产生的错误负责。请注意译文中可能存在文字组织或 翻译错误，如需确认任何词语的准确性，请参考 Maxim提供的英文版资料。

索取免费样品和最新版的数据资料，请访问Maxim的主页：www.maxim-ic.com.cn。

+5.0V、±15kV ESD保护、失效保护、 热插拔、RS-485/RS-422收发器

MAX13080E–MAX13089E

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

(All Voltages Referenced to GND)

Supply Voltage (VCC).............................................................+6V Control Input Voltage (RE, DE, SLR,

H/F, TXP, RXP)......................................................-0.3V to +6V Driver Input Voltage (DI)...........................................-0.3V to +6V Driver Output Voltage (Z, Y, A, B) .............................-8V  to +13V Receiver Input Voltage (A, B) ....................................-8V to +13V Receiver Input Voltage

Full Duplex (A, B) ..................................................-8V to +13V Receiver Output Voltage (RO)....................-0.3V to (VCC + 0.3V) Driver Output Current .....................................................±250mA

Continuous Power Dissipation (TA = +70°C)

8-Pin SO (derate 5.88mW/°C above +70°C) .................471mW

8-Pin Plastic DIP (derate 9.09mW/°C above +70°C) .....727mW

14-Pin SO (derate 8.33mW/°C above +70°C) ...............667mW

14-Pin Plastic DIP (derate 10.0mW/°C above +70°C) ...800mW Operating Temperature Ranges

MAX1308_EC_ _ .................................................0°C to +75°C MAX1308_EE_ _ ..............................................-40°C to +85°C MAX1308_EA_ _ ............................................-40°C to +125°C Junction Temperature ......................................................+150°C Storage Temperature Range .............................-65°C to +150°C Lead Temperature (soldering,  10s) .................................+300°C

Stresses beyond those listed under “Absolute Maximum Ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated  in the operational sections of the specifications  is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS

(VCC = +5.0V ±10%, TA = TMIN to TMAX, unless otherwise noted. Typical values are at VCC = +5.0V and TA = +25°C.) (Note 1)

| PARAMETER | SYMBOL | CONDITIONS |  | MIN TYP MAX | UNITS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DRIVER |  |  |  |  |  |
| VCC Supply-Voltage Range | VCC |  |  | 4.5 5.5 | V |
| Differential Driver Output | VOD | RL = 100Ω (RS-422), Figure 1 |  | 3 VCC | V |
|  |  | RL = 54Ω (RS-485), Figure 1 |  | 2 VCC |  |
|  |  | No load |  | VCC |  |
| Change in Magnitude of Differential Output Voltage | ΔVOD | RL = 100Ω or 54Ω, Figure 1 (Note 2) |  | 0.2 | V |
| Driver Common-Mode Output Voltage | VOC | RL = 100Ω or 54Ω, Figure 1 |  | VCC / 2 3 | V |
| Change in Magnitude of Common-Mode Voltage | ΔVOC | RL = 100Ω or 54Ω, Figure 1 (Note 2) |  | 0.2 | V |
| Input-High Voltage | VIH | DE, DI, RE, TXP, RXP, H/F |  | 3 | V |
| Input-Low Voltage | VIL | DE, DI, RE, TXP, RXP, H/F |  | 0.8 | V |
| Input Hysteresis | VHYS | DE, DI, RE, TXP, RXP, H/F |  | 100 | mV |
| Input Current | IIN1 | DE, DI, RE |  | ±1 | µA |
| Input Impedance First Transition |  | DE |  | 1 10 | kΩ |
| Input Current | IIN2 | TXP, RXP, H/F internal pulldown |  | 10 40 | µA |
| SRL Input-High Voltage |  |  |  | VCC - 0.4 | V |
| SRL Input-Middle Voltage |  |  |  | VCC x 0.3 VCC x 0.7 | V |
| SRL Input-Low Voltage |  |  |  | 0.4 | V |
| SRL Input Current |  | SRL = VCC |  | 75 | µA |
|  |  | SRL = GND |  | -75 |  |
| Output Leakage (Y and Z) Full Duplex | IO | DE = GND, VCC = GND or VCC | VIN = +12V | 125 | µA |
|  |  |  | VIN = -7V | -100 |  |

2

+5.0V、±15kV ESD保护、失效保护、 热插拔、RS-485/RS-422收发器

MAX13080E–MAX13089E

DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS  (continued)

(VCC = +5.0V ±10%, TA = TMIN to TMAX, unless otherwise noted. Typical values are at VCC = +5.0V and TA = +25°C.) (Note 1)

| PARAMETER | SYMBOL | CONDITIONS |  | MIN TYP MAX | UNITS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Driver Short-Circuit Output Current | IOSD | 0 ≤ VOUT ≤ +12V (Note 3) |  | 40 250 | mA |
|  |  | -7V ≤ VOUT ≤ VCC (Note 3) |  | -250 -40 |  |
|  |  | 0 ≤ VOUT ≤ +12V, +85°C ≤ TA ≤ +125°C (Note 3) |  | 40 270 |  |
|  |  | -7V ≤ VOUT ≤ VCC, +85°C ≤ TA ≤ +125°C (Note 3) |  | -270 -40 |  |
| Driver Short-Circuit Foldback Output Current | IOSDF | (VCC - 1V) ≤ VOUT ≤ +12V (Note 3) |  | 20 | mA |
|  |  | -7V ≤ VOUT ≤ +1V (Note 3) |  | -20 |  |
| Thermal-Shutdown Threshold | TTS |  |  | 175 | °C |
| Thermal-Shutdown Hysteresis | TTSH |  |  | 15 | °C |
| Input Current (A and B) | IA, B | DE = GND, VCC = GND or VCC | VIN = +12V | 125 | µA |
|  |  |  | VIN = -7V | -100 |  |
| RECEIVER |  |  |  |  |  |
| Receiver Differential Threshold Voltage | VTH | -7V ≤ VCM ≤ +12V |  | -200 -125 -50 | mV |
| Receiver Input Hysteresis | ΔVTH | VA + VB = 0 |  | 15 | mV |
| RO Output-High Voltage | VOH | IO = -1mA |  | VCC - 0.6 | V |
| RO Output-Low Voltage | VOL | IO = 1mA |  | 0.4 | V |
| Three-State Output Current at Receiver | IOZR | 0 ≤ VO ≤ VCC |  | ± 1 | µA |
| Receiver Input Resistance | RIN | -7V ≤ VCM ≤ +12V |  | 96 | kΩ |
| Receiver Output Short-Circuit Current | IOSR | 0V ≤ VRO ≤ VCC |  | ±110 | mA |
| SUPPLY CURRENT |  |  |  |  |  |
| Supply Current | ICC | No load, RE = 0, DE = VCC |  | 1.2 1.8 | mA |
|  |  | No load, RE = VCC, DE = VCC |  | 1.2 1.8 |  |
|  |  | No load, RE = 0, DE = 0 |  | 1.2 1.8 |  |
| Supply Current in Shutdown Mode | ISHDN | RE = VCC, DE = GND |  | 2.8 10 | µA |
| ESD PROTECTION |  |  |  |  |  |
| ESD Protection for Y, Z, A, and B |  | Human Body Model |  | ±15 | kV |
|  |  | Contact Discharge IEC 61000-4-2 |  | ±6 | kV |

3

+5.0V、±15kV ESD保护、失效保护、 热插拔、RS-485/RS-422收发器

MAX13080E–MAX13089E

DRIVER SWITCHING CHARACTERISTICS MAX13080E/MAX13081E/MAX13082E/MAX13089E WITH SRL = UNCONNECTED (250kbps)

(VCC = +5.0V ±10%, TA = TMIN to TMAX, unless otherwise noted. Typical values are at VCC = +5.0V and TA = +25°C.)

| PARAMETER | SYMBOL | CONDITIONS | MIN TYP MAX | UNITS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Driver Propagation Delay | tDPLH | CL= 50pF, RL= 54Ω, Figures 2 and 3 | 350 1800 | ns |
|  | tDPHL |  | 350 1800 |  |
| Driver Differential Output Rise or Fall Time | tR , tF | CL= 50pF, RL= 54Ω, Figures 2 and 3 | 400 1900 | ns |
| Differential Driver Output Skew ¦tDPLH - tDPHL¦ | tDSKEW | CL= 50pF, RL= 54Ω, Figures 2 and 3 | 250 | ns |
| Maximum Data Rate |  |  | 250 | kbps |
| Driver Enable to Output High | tDZH | Figure 4 | 2500 | ns |
| Driver Enable to Output Low | tDZL | Figure 5 | 2500 | ns |
| Driver Disable Time from Low | tDLZ | Figure 5 | 100 | ns |
| Driver Disable Time from High | tDHZ | Figure 4 | 100 | ns |
| Driver Enable from Shutdown to Output High | tDZH(SHDN) | Figure 4 | 5500 | ns |
| Driver Enable from Shutdown to Output Low | tDZL(SHDN) | Figure 5 | 5500 | ns |
| Time to Shutdown | tSHDN |  | 50 340 700 | ns |

RECEIVER SWITCHING CHARACTERISTICS MAX13080E/MAX13081E/MAX13082E/MAX13089E WITH SRL = UNCONNECTED (250kbps)

(VCC = +5.0V ±10%, TA = TMIN to TMAX, unless otherwise noted. Typical values are at VCC = +5.0V and TA = +25°C.)

| PARAMETER | SYMBOL | CONDITIONS | MIN TYP MAX | UNITS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Receiver Propagation Delay | tRPLH | CL = 15pF, Figures 6 and 7 | 200 | ns |
|  | tRPHL |  | 200 |  |
| Receiver Output Skew ¦tRPLH - tRPHL¦ | tRSKEW | CL = 15pF, Figures 6 and 7 | 30 | ns |
| Maximum Data Rate |  |  | 250 | kbps |
| Receiver Enable to Output Low | tRZL | Figure 8 | 50 | ns |
| Receiver Enable to Output High | tRZH | Figure 8 | 50 | ns |
| Receiver Disable Time from Low | tRLZ | Figure 8 | 50 | ns |
| Receiver Disable Time from High | tRHZ | Figure 8 | 50 | ns |
| Receiver Enable from Shutdown to Output High | tRZH(SHDN) | Figure 8 | 5500 | ns |
| Receiver Enable from Shutdown to Output Low | tRZL(SHDN) | Figure 8 | 5500 | ns |
| Time to Shutdown | tSHDN |  | 50 340 700 | ns |

4

+5.0V、±15kV ESD保护、失效保护、 热插拔、RS-485/RS-422收发器

MAX13080E–MAX13089E

DRIVER SWITCHING CHARACTERISTICS MAX13083E/MAX13084E/MAX13085E/MAX13089E WITH SRL = VCC (500kbps) (VCC = +5.0V ±10%, TA = TMIN to TMAX, unless otherwise noted. Typical values are at VCC = +5.0V and TA = +25°C.)

| PARAMETER | SYMBOL | CONDITIONS | MIN TYP MAX | UNITS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Driver Propagation Delay | tDPLH | CL = 50pF, RL = 54Ω, Figures 2 and 3 | 200 1000 | ns |
|  | tDPHL |  | 200 1000 |  |
| Driver Differential Output Rise or Fall Time | tR , tF | CL = 50pF, RL = 54Ω, Figures 2 and 3 | 250 900 | ns |
| Differential Driver Output Skew ¦tDPLH - tDPHL¦ | tDSKEW | CL = 50pF, RL = 54Ω, Figures 2 and 3 | 140 | ns |
| Maximum Data Rate |  |  | 500 | kbps |
| Driver Enable to Output High | tDZH | Figure 4 | 2500 | ns |
| Driver Enable to Output Low | tDZL | Figure 5 | 2500 | ns |
| Driver Disable Time from Low | tDLZ | Figure 5 | 100 | ns |
| Driver Disable Time from High | tDHZ | Figure 4 | 100 | ns |
| Driver Enable from Shutdown to Output High | tDZH(SHDN) | Figure 4 | 5500 | ns |
| Driver Enable from Shutdown to Output Low | tDZL(SHDN) | Figure 5 | 5500 | ns |
| Time to Shutdown | tSHDN |  | 50 340 700 | ns |

RECEIVER SWITCHING CHARACTERISTICS MAX13083E/MAX13084E/MAX13085E/MAX13089E WITH SRL = VCC (500kbps) (VCC = +5.0V ±10%, TA = TMIN to TMAX, unless otherwise noted. Typical values are at VCC = +5.0V and TA = +25°C.)

| PARAMETER | SYMBOL | CONDITIONS | MIN TYP MAX | UNITS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Receiver Propagation Delay | tRPLH | CL = 15pF, Figures 6 and 7 | 200 | ns |
|  | tRPHL |  | 200 |  |
| Receiver Output Skew ¦tRPLH - tRPHL¦ | tRSKEW | CL = 15pF, Figures 6 and 7 | 30 | ns |
| Maximum Data Rate |  |  | 500 | kbps |
| Receiver Enable to Output Low | tRZL | Figure 8 | 50 | ns |
| Receiver Enable to Output High | tRZH | Figure 8 | 50 | ns |
| Receiver Disable Time from Low | tRLZ | Figure 8 | 50 | ns |
| Receiver Disable Time from High | tRHZ | Figure 8 | 50 | ns |
| Receiver Enable from Shutdown to Output High | tRZH(SHDN) | Figure 8 | 5500 | ns |
| Receiver Enable from Shutdown to Output Low | tRZL(SHDN) | Figure 8 | 5500 | ns |
| Time to Shutdown | tSHDN |  | 50 340 700 | ns |

5

+5.0V、±15kV ESD保护、失效保护、 热插拔、RS-485/RS-422收发器

MAX13080E–MAX13089E

DRIVER SWITCHING CHARACTERISTICS MAX13086E/MAX13087E/MAX13088E/MAX13089E WITH SRL = GND (16Mbps)

(VCC = +5.0V ±10%, TA = TMIN to TMAX, unless otherwise noted. Typical values are at VCC = +5.0V and TA = +25°C.)

| PARAMETER | SYMBOL | CONDITIONS | MIN TYP MAX | UNITS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Driver Propagation Delay | tDPLH | CL = 50pF, RL= 54Ω, Figures 2 and 3 | 50 | ns |
|  | tDPHL |  | 50 |  |
| Driver Differential Output Rise or Fall Time | tR , tF | CL = 50pF, RL= 54Ω, Figures 2 and 3 | 15 | ns |
| Differential Driver Output Skew ¦tDPLH - tDPHL¦ | tDSKEW | CL = 50pF, RL= 54Ω, Figures 2 and 3 | 8 | ns |
| Maximum Data Rate |  |  | 16 | Mbps |
| Driver Enable to Output High | tDZH | Figure 4 | 150 | ns |
| Driver Enable to Output Low | tDZL | Figure 5 | 150 | ns |
| Driver Disable Time from Low | tDLZ | Figure 5 | 100 | ns |
| Driver Disable Time from High | tDHZ | Figure 4 | 100 | ns |
| Driver Enable from Shutdown to Output High | tDZH(SHDN) | Figure 4 | 2200 | ns |
| Driver Enable from Shutdown to Output Low | tDZL(SHDN) | Figure 5 | 2200 | ns |
| Time to Shutdown | tSHDN |  | 50 340 700 | ns |

RECEIVER SWITCHING CHARACTERISTICS MAX13086E/MAX13087E/MAX13088E/MAX13089E WITH SRL = GND (16Mbps)

(VCC = +5.0V ±10%, TA = TMIN to TMAX, unless otherwise noted. Typical values are at VCC = +5.0V and TA = +25°C.)

| PARAMETER | SYMBOL | CONDITIONS | MIN TYP MAX | UNITS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Receiver Propagation Delay | tRPLH | CL = 15pF, Figures 6 and 7 | 50 80 | ns |
|  | tRPHL |  | 50 80 |  |
| Receiver Output Skew ¦tRPLH - tRPHL¦ | tRSKEW | CL = 15pF, Figures 6 and 7 | 13 | ns |
| Maximum Data Rate |  |  | 16 | Mbps |
| Receiver Enable to Output Low | tRZL | Figure 8 | 50 | ns |
| Receiver Enable to Output High | tRZH | Figure 8 | 50 | ns |
| Receiver Disable Time from Low | tRLZ | Figure 8 | 50 | ns |
| Receiver Disable Time from High | tRHZ | Figure 8 | 50 | ns |
| Receiver Enable from Shutdown to Output High | tRZH(SHDN) | Figure 8 | 2200 | ns |
| Receiver Enable from Shutdown to Output Low | tRZL(SHDN) | Figure 8 | 2200 | ns |
| Time to Shutdown | tSHDN |  | 50 340 700 | ns |

Note 1: All currents into the device are positive. All currents out of the device are negative. All voltages are referred to device ground, unless otherwise noted.

Note 2: ΔVOD and ΔVOC are the changes in VOD and VOC, respectively, when the DI input changes state.

Note 3: The short-circuit  output current applies to peak current just prior to foldback  current limiting. The short-circuit  foldback  output current applies during current limiting to allow a recovery from bus contention.

6

+5.0V、±15kV ESD保护、失效保护、 热插拔、RS-485/RS-422收发器

MAX13080E–MAX13089E

典型工作特性

(VCC = +5.0V, TA = +25°C,  unless otherwise  noted.)

1.60

1.50

SUPPLY CURRENT (mA)

1.40

1.30

1.20

1.00

0.90

SUPPLY CURRENT vs. TEMPERATURE

MAX13080E-89E toc01

NO LOAD

DE = VCC

DE = 0

OUTPUT CURRENT

MAX13080E-89E toc02

| vs. RECEIVER OUTPUT-HIGH VOLTAGE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

60

50

40

30

OUTPUT CURRENT (mA)

20

OUTPUT CURRENT

MAX13080E-89E toc03

| vs. RECEIVER OUTPUT-LOW VOLTAGE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

70

60

50

40

30

OUTPUT CURRENT (mA)

20

10

0.80

-40 -25 -10   5    20

35   50

65   80

95  110 125

0

0              1              2

3              4              5

0

0              1              2

3              4              5

TEMPERATURE (°C)

OUTPUT HIGH VOLTAGE (V)

OUTPUT LOW VOLTAGE (V)

| 5.4 |  |  |  |  |  |  |  | IO = -1mA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.2

5.0

4.8

4.6

OUTPUT HIGH VOLTAGE (V)

4.4

4.2

MAX13080E-89E toc04

RECEIVER OUTPUT-HIGH VOLTAGE

vs. TEMPERATURE

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

OUTPUT LOW VOLTAGE (V)

0.2

0.1

RECEIVER OUTPUT-LOW VOLTAGE

vs. TEMPERATURE

MAX13080E-89E toc05

IO = 1mA

160

DIFFERENTIAL OUTPUT CURRENT (mA)

140

120

100

80

60

40

20

DRIVER DIFFERENTIAL  OUTPUT CURRENT

MAX13080E-89E toc06

| vs. DIFFERENTIAL OUTPUT VOLTAGE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.0

-40 -25 -10   5    20   35   50

65   80

95  110  125

0

-40 -25 -10   5    20   35   50

65   80

95  110  125

0

0              1              2              3              4              5

TEMPERATURE (°C)

TEMPERATURE (°C)

DIFFERENTIAL OUTPUT VOLTAGE (V)

4.8

DIFFERENTIAL OUTPUT VOLTAGE (V)

4.4

4.0

3.6

2.8

2.0

MAX13080E-89E toc07

DRIVER DIFFERENTIAL OUTPUT VOLTAGE vs. TEMPERATURE

200

180

OUTPUT CURRENT (mA)

160

140

120

100

80

60

40

20

0

MAX13080E-89E toc08

OUTPUT CURRENT vs. TRANSMITTER OUTPUT-HIGH VOLTAGE

200

180

160

OUTPUT CURRENT (mA)

140

120

100

80

60

40

20

0

MAX13080E-89E toc09

| OUTPUT CURRENT vs. TRANSMITTER OUTPUT-LOW VOLTAGE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| -40 -25 -10 5 20 35 50 |  |  |  |  |  |  | RL = 54Ω |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

65   80

95  110  125

-7  -6

-5  -4

-3  -2  -1  0    1    2    3    4    5

0           2           4

6           8          10         12

TEMPERATURE (°C)

OUTPUT HIGH VOLTAGE (V)

OUTPUT-LOW VOLTAGE (V)

7

+5.0V、±15kV ESD保护、失效保护、 热插拔、RS-485/RS-422收发器

MAX13080E–MAX13089E

SHUTDOWN CURRENT (μA)

典型工作特性(续)

(VCC = +5.0V, TA = +25°C,  unless otherwise  noted.)

SHUTDOWN CURRENT

vs. TEMPERATURE

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

MAX13080E-89E toc10

1200

1100

DRIVER PROPAGATION DELAY (ns)

1000

900

800

700

600

DRIVER PROPAGATION DELAY

MAX13080E-89E toc11

| vs. TEMPERATURE (250kbps) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | tDP | HL |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | tDPL | H |  |  |  |

| 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | tDP | HL |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | t | DPLH |  |  |

DRIVER PROPAGATION DELAY (ns)

550

500

450

400

350

300

DRIVER PROPAGATION DELAY

MAX13080E-89E toc12

vs. TEMPERATURE (500kbps)

| -40 -25 -10 5 20 35 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

65   80

95  110  125

-40 -25 -10   5    20   35   50

65   80

95  110  125

-40 -25 -10  5    20   35   50

65   80

95  110  125

TEMPERATURE (°C)

TEMPERATURE (°C)

TEMPERATURE (°C)

DRIVER PROPAGATION DELAY

MAX13080E-89E toc13

vs. TEMPERATURE (16Mbps)

80

DRIVER PROPAGATION DELAY (ns)

70

60

50

40

30

20                                                         tDPHL

10                                                            tDPLH

0

MAX13080E-89E toc14

RECEIVER PROPAGATION DELAY

vs. TEMPERATURE (250kpbs  AND 500kbps)

180

RECEIVER PROPAGATION DELAY (ns)

160

140

120

80

40

20

0

180

160

140

120

80

40

RECEIVER PROPAGATION DELAY (ns)

20

0

RECEIVER PROPAGATION DELAY

MAX13080E-89E toc15

vs. TEMPERATURE (16Mbps)

tDPHL

-40 -25 -10   5    20   35   50

65   80

95  110  125

-40 -25 -10   5    20   35   50

65   80

| 95 110 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | tDP | LH |  |  |

-40 -25 -10  5    20   35   50

65   80

95  110  125

TEMPERATURE (°C)

TEMPERATURE (°C)

TEMPERATURE (°C)

DRIVER PROPAGATION DELAY (250kbps)

MAX13080E-89E toc16

RL = 100Ω

DI

2V/div

VY - VZ

5V/div

RECEIVER PROPAGATION DELAY (250kbps  AND 500kbps)

MAX13080E-89E toc17

RL = 100Ω

VA - VB

5V/div

RO

2V/div

2μs/div

200ns/div

8

+5.0V、±15kV ESD保护、失效保护、 热插拔、RS-485/RS-422收发器

MAX13080E–MAX13089E

典型工作特性(续)

(VCC = +5.0V, TA = +25°C,  unless otherwise noted.)

DRIVER PROPAGATION DELAY (500kbps)

MAX13080E-89E toc18

DRIVER PROPAGATION DELAY (16Mbps)

MAX13080E-89E toc19

RECEIVER PROPAGATION DELAY (16Mbps)

MAX13080E-89E toc20

RL = 100Ω

DI

2V/div

VY - VZ

5V/div

RL = 100Ω

DI

2V/div

VZ

2V/div

VY

2V/div

RL = 100Ω

VB

2V/div

VA

2V/div

RO

2V/div

400ns/div

10ns/div

40ns/div

测试电路与波形

Y

VOD

Z

RL/2

RL/2

VOC

DI

VDIFF

VCC

0

Z Y

VO

0

VCC/2

VO

1/2 VO

10%

tDPLH                            tDPHL

VDIFF = V (Y) - V (Z)

90%                             90%

1/2 VO

10%

图1. 驱动器DC测试负载

VCC

-VO

tR

tF

tSKEW = | tDPLH - tDPHL |

| DE 图3. 驱动器传输延时 |  |
| --- | --- |
| VOD |  |

Y

DI                                                                    RL                  CL

Z

图2. 驱动器时序测试电路

9

+5.0V、±15kV ESD保护、失效保护、 热插拔、RS-485/RS-422收发器

MAX13080E–MAX13089E

测试电路与波形(续)

0 OR VCC

S1

D                                                                                                              OUT

CL

50pF

RL = 500Ω

GENERATOR

50Ω

DE

tDZH, tDZH(SHDN)

VCC / 2

VCC

0

OUT

VOM = (0 + VOH) / 2

tDHZ

0.25V

VOH

0

图4. 驱动器使能和禁用时序(tDHZ、tDZH、tDZH(SHDN))

VCC

RL = 500Ω

S1

0 OR VCC

D                                                                                                              OUT

CL

50pF

GENERATOR

50Ω

DE

VCC

OUT

tDZL, tDZL(SHDN)

VOM = (VOL + VCC) / 2

tDLZ

VCC / 2

VCC

0

VOL                                                                                                                                                                                                                                              0.25V

图5. 驱动器使能和禁用时序(tDZL、tDLZ、tDLZ(SHDN))

10

+5.0V、±15kV ESD保护、失效保护、 热插拔、RS-485/RS-422收发器

MAX13080E–MAX13089E

测试电路与波形(续)

ATE

B

VID                                        R A

RECEIVER

A B

VOL

RO

VCC/2

tRPLH

+1V

-1V

THE RISE TIME AND FALL TIME OF INPUTS A AND B < 4ns

图6. 接收器传输延时测试电路

图7. 接收器传输延时

+1.5V                   S3

-1.5V

VID             R

1kΩ

S1

VCC

CL

15pF                                  S2

GENERATOR

50Ω

S1 OPEN S2 CLOSED S3 = +1.5V

RE

VCC

RE

0

S1 CLOSED S2 OPEN

S3 = -1.5V

VCC/2

VCC

0

tRZH, tRZH(SHDN)                                                                                                                                         t     , t

VOH

RO

RZL   RZL(SHDN)

VCC

VOH / 2

RO

0

(VOL + VCC) / 2

VOL

RE

0.25V RO

VCC/2 tRHZ

S1 OPEN S2 CLOSED S3 = +1.5V

VCC

0

VOH

0

RE

tRLZ

RO

S1 CLOSED S2 OPEN

S3 = -1.5V VCC/2

0.25V

VCC

0

VCC

VOL

图8. 接收器使能和禁用时序

11

+5.0V、±15kV ESD保护、失效保护、 热插拔、RS-485/RS-422收发器

MAX13080E–MAX13089E

引脚说明

| 引脚 |  |  |  |  | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAX13080E MAX13083E MAX13086E | MAX13081E MAX13084E MAX13087E | MAX13082E MAX13085E MAX13088E | MAX13089E |  |  |  |
| FULL全-D双U工PLEX DE器VI件CES |  | HALF- 半双工 DUPLEX 器件 DEVICES | FULL- 全双工 DUPLEX 模式 MODE | HALF- 半双工 DUPLEX 模式 MODE |  |  |
| 1, 8, 13 | — | — | — | — | N.C. | 无连接。内部未连接，可连接至GND。 |
| — | — | — | 1 | 1 | H/F | 半/全双工选择输入。连接H/F 至VCC选择半双工模式；连 接H/F 至GND或悬空选择全双工模式。 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | RO | 接收器输出。RE 为低电平时，若(A - B) ≥ -50mV，RO输 出高电平；若(A - B) ≤ -200mV，RO输出低电平。 |
| 3 | — | 2 | 3 | 3 | RE | 接收器输出使能。RE 接低电平时RO输出有效；RE 接高电 平时RO为高阻态。RE 接高电平且DE接低电平时，器件进 入低功耗关断模式。RE 采用热插拔输入结构(详细信息请 参考热插拔功能(MAX13081E/MAX13084E/MAX13087E除外) 部分)。 |
| 4 | — | 3 | 4 | 4 | DE | 驱动器输出使能。DE接高电平时驱动器输出有效。DE接 低电平时输出为高阻态。RE 接高电平且DE接低电平时， 器件进入低功耗关断模式。DE采用热插拔输入结构(详细 信息请参考热插拔功能(MAX13081E/MAX13084E/MAX13087E 除外)部分)。 |
| 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | DI | 驱动器输入。DE为高电平时，DI上的低电平强制同相输出 为低电平，反相输出为高电平。同样，DI上的高电平将强 制同相输出为高电平，反相输出为低电平。 |
| — | — | — | 6 | 6 | SRL | 摆率限制选择输入。将SRL接地选择16Mbps通信速率； 将SRL接至VCC选择500kbps通信速率。SRL悬空时选择 250kbps通信速率。 |
| 6, 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | GND | 地。 |
| — | — | — | 8 | 8 | TXP | 发送器相位。将TXP接地或者悬空时，选择标准的发送器 相位/极性。连接TXP至VCC时，则翻转发送器相位/极性。 |
| 9 | 5 | — | 9 | — | Y | 驱动器同相输出。 |
| — | — | — | — | 9 | Y | 驱动器同相输出和接收器同相输入。* |
| 10 | 6 | — | 10 | — | Z | 驱动器反相输出。 |
| — | — | — | — | 10 | Z | 驱动器反相输出和接收器反相输入。* |
| 11 | 7 | — | 11 | — | B | 接收器反相输入。 |
| — | — | — | — | 11 | B | 接收器输入电阻。* |
| — | — | 7 | — | — | B | 接收器反相输入和驱动器反相输出。 |

12

+5.0V、±15kV ESD保护、失效保护、 热插拔、RS-485/RS-422收发器

MAX13080E–MAX13089E

引脚说明(续)

| 引脚 |  |  |  |  | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAX13080E MAX13083E MAX13086E | MAX13081E MAX13084E MAX13087E | MAX13082E MAX13085E MAX13088E | MAX13089E |  |  |  |
| 全双工 器件 |  | 半双工 器件 | 全双工 模式 | 半双工 模式 |  |  |
| 12 | 8 | — | 12 | — | A | 接收器同相输入。 |
| — | — | — | — | 12 | A | 接收器输入电阻。* |
| — | — | 6 | — | — | A | 接收器同相输入和驱动器同相输出。 |
| — | — | — | 13 | 13 | RXP | 接收器相位。对于标准的发送器相位/极性，连接RXP至 GND或者RXP保持悬空。连接RXP至VCC时，则翻转接收 器相位/极性。 |
| 14 | 1 | 8 | 14 | 14 | VCC | 正电源，VCC = +5.0V ±10%。采用一个0.1µF电容旁路VCC 至GND。 |

*仅适用于MAX13089E。在半双工模式下，驱动器输出同时作为接收器输入。全双工接收器输入(A和B)仍具有1/8单位负载(96kΩ)，虽然 并未和接收器相连。

功能表

| MAX13080E/MAX13083E/MAX13086E TRANSMITTING |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INPUTS |  |  | OUTPUTS |  |
| RE | DE | DI | Z | Y |
| X | 1 | 1 | 0 | 1 |
| X | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | X | High-Z | High-Z |
| 1 | 0 | X | Shutdown |  |
| RECEIVING |  |  |  |  |
| INPUTS |  |  | OUTPUT |  |
| RE | DE | A, B | RO |  |
| 0 | X | ≥ -50mV | 1 |  |
| 0 | X | ≤ -200mV | 0 |  |
| 0 | X | Open/ shorted | 1 |  |
| 1 | 1 | X | High-Z |  |
| 1 | 0 | X | Shutdown |  |

MAX13081E/MAX13084E/MAX13086E/ MAX13087E

| TRANSMITTING |  |  |
| --- | --- | --- |
| INPUT | OUTPUTS |  |
| DI | Z | Y |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| RECEIVING |  |  |
| INPUTS | OUTPUT |  |
| A, B | RO |  |
| ≥ -50mV | 1 |  |
| ≤ -200mV | 0 |  |
| Open/shorted | 1 |  |

13

+5.0V、±15kV ESD保护、失效保护、 热插拔、RS-485/RS-422收发器

MAX13080E–MAX13089E

| 功能表(续) RECEIVING |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INPUTS |  |  | OUTPUTS |
| RE | DE | A-B | RO |
| 0 | X | ≥ -50mV | 1 |
| 0 | X | ≤ -200mV | 0 |
| 0 | X | Open/ shorted | 1 |
| 1 | 1 | X | High-Z |
| 1 | 0 | X | Shutdown |

MAX13082E/MAX13085E/MAX13088E

| TRANSMITTING |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INPUTS |  |  | OUTPUTS |  |
| RE | DE | DI | B/Z | A/Y |
| X | 1 | 1 | 0 | 1 |
| X | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | X | High-Z | High-Z |
| 1 | 0 | X | Shutdown |  |

MAX13089E

| TRANSMITTING |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INPUTS |  |  |  |  |  |  |  | OUTPUTS |  |  |
| TXP |  | RE |  | DE |  | DI |  | Z |  | Y |
| 0 |  | X |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |
| 0 |  | X |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |
| 1 |  | X |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |
| 1 |  | X |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |
| X |  | 0 |  | 0 |  | X |  | High-Z |  | High-Z |
| X |  | 1 |  | 0 |  | X |  | Shutdown |  |  |
| RECEIVING |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INPUTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OUTPUTS |
| H/F | RXP |  | RE |  | DE |  | A, B |  | Y, Z | RO |
| 0 | 0 |  | 0 |  | X |  | > -50mV |  | X | 1 |
| 0 | 0 |  | 0 |  | X |  | < -200mV |  | X | 0 |
| 0 | 1 |  | 0 |  | X |  | > -50mV |  | X | 0 |
| 0 | 1 |  | 0 |  | X |  | < -200mV |  | X | 1 |
| 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | X |  | > -50mV | 1 |
| 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | X |  | < -200mV | 0 |
| 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | X |  | > -50mV | 0 |
| 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | X |  | < -200mV | 1 |
| 0 | 0 |  | 0 |  | X |  | Open/shorted |  | X | 1 |
| 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | X |  | Open/shorted | 1 |
| 0 | 1 |  | 0 |  | X |  | Open/shorted |  | X | 0 |
| 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | X |  | Open/shorted | 0 |
| X | X |  | 1 |  | 1 |  | X |  | X | High-Z |
| X | X |  | 1 |  | 0 |  | X |  | X | Shutdown |

X = 无关；关断模式下，驱动器和接收器输出均为高阻态。

14

+5.0V、±15kV ESD保护、失效保护、 热插拔、RS-485/RS-422收发器

详细说明

MAX13080E–MAX13089E系列高速RS-485/RS-422收发器 包括一路驱动器和一路接收器。这些器件具有失效保护 电路，当接收器输入短路或开路时，或当终端匹配传输 线上的所有驱动器均处于禁用状态时，可确保接收器 输出逻辑高电平(参考失效保护部分)。MAX13080E/ MAX13082E/MAX13083E/MAX13085E/MAX13086E/ MAX13088E/MAX13089E还具有热插拔功能，支持热插入 而不会产生数据传输错误(参考热插拔功能(MAX13081E/ MAX13084E/MAX13087E 除外)部分)。MAX13080E/ MAX13081E/MAX13082E的低摆率驱动器可降低EMI，并 减小由不恰当的端接电缆引起的反射，能够实现最大

250kbps的无差错数据传输；MAX13083E/MAX13084E/ MAX13085E也具有摆率限制功能，能够实现最大500kbps 的传输速率；MAX13086E/MAX13087E/MAX13088E的驱 动器摆率不受限制，能够实现最大16Mbps的传输速率； MAX13089E的摆率可通过三态驱动器的选择引脚进行选 择，以支持250kbps、500kbps和16Mbps的传输速率。

MAX13082E/MAX13085E/MAX13088E为半双工收发器； MAX13080E/MAX13081E/MAX13083E/MAX13084E/ MAX13086E/MAX13087E为全双工收发器；MAX13089E可 通过将选择引脚(H/F)接高电平或低电平分别选择半双工 或全双工通信模式。

所有器件均采用+5.0V单电源供电。驱动器具有输出短路 限流功能。热关断电路保护驱动器不会出现功耗过大。 进入热关断保护后，驱动器输出被置于高阻态。

接收器输入滤波

MAX13080E–MAX13085E以及工作在250kbps或500kbps模 式下的MAX13089E，其接收器除了具有输入滞回外，还 包括输入滤波功能。此滤波功能提高了上升和下降缓慢 的差分信号的噪声抑制能力。滤波器使接收器传输延时 增加25%。

失效保护

接收器输入短路或开路时，或挂接在终端匹配传输线上 的所有驱动器均处于禁用状态时，MAX13080E系列可确 保接收器输出逻辑高电平。这是通过将接收器输入门限 分别设置为-50mV和-200mV实现的。若差分接收器输入电

MAX13080E–MAX13089E

压(A - B)大于或等于-50mV，RO为逻辑高电平；若电压 (A - B)小于或等于-200mV，RO为逻辑低电平。当挂接在 终端匹配总线上的所有发送器都禁用时，接收器差分输 入电压将通过终端电阻拉至0V。依据MAX13080E系列的 接收器门限，可实现具有50mV最小噪声容限的逻辑高电 平。与以往的失效保护器件不同，-50mV至-200mV门限电 压符合±200mV的EIA/TIA-485标准。

热插拔功能 (MAX13081E/MAX13084E/MAX13087E除外)

热插拔输入 把电路板插入带电或正在工作的背板时，数据总线的差 分干扰可能导致数据错误。电路板插入背板时，数据通 信处理器启动一次上电过程。在此过程中，处理器的逻 辑输出驱动器为高阻态，不能将这些器件的DE和RE 输入

驱动至规定的逻辑电平。处理器的逻辑驱动器在高阻态 时可能会有高达±10µA的漏电流，这会引起收发器的标 准CMOS使能输入漂移到不正确的逻辑电平。此外，电路

板寄生电容还会将VCC或者GND耦合至使能输入端。如

果不具备热插拔能力，以上因素会错误地使能收发器的

驱动器或接收器。

VCC上升时，内部下拉电路保持DE为低电平，RE 为高电 平。完成初始上电过程后，下拉电路不起作用，并复位 热插拔输入端。

热插拔输入电路 使能输入端具备热插拔能力。输入端有两个NMOS器件： M1和M2 (图9)。当VCC由零开始上升时，内部7µs定时器

打开M2，设置SR锁存器，而锁存器又同时打开M1。晶

体管M2可吸收1.5mA电流，M1可吸收500µA电流，通过 一个5kΩ 电阻将DE下拉至GND。为防止高达100pF的外部 寄生电容将DE驱动至高电平，M2设计用于将DE拉至禁 用状态。7µs之后，定时器关闭M2，M1继续导通，以保 持DE为低电平，并防止三态漏电流将DE驱动至高电平。 直到外部驱动源提供所需的输入电流后，才关闭M1。此 时，SR锁存器复位，M1关闭。M1关闭时，DE恢复为标 准高阻CMOS输入。只要VCC降至1V以下，就会复位热插 拔输入电路。

对于RE，互补电路采用两个PMOS器件将RE上拉至VCC。

15

+5.0V、±15kV ESD保护、失效保护、 热插拔、RS-485/RS-422收发器

VCC

TIMER TIMER

10μs

SR LATCH

模式。在全双工模式下，驱动器和接收器的引脚配置与 MAX13080E一致。在半双工模式下，接收器输入在内部 通过分压电阻连接到驱动器的输出端，从而改变了驱动 器输出的功能。Y 成为同相驱动器输出和接收器输入， Z则成为反相驱动器输出和接收器输入。半双工模式下， A、B引脚仍通过内部分压电阻接地，但它们在内部并没 有连接到接收器。

5kΩ

MAX13080E–MAX13089E

DE                                                                                                                                            DE

(HOT SWAP)

100μA

500μA

M1                                  M2

±15kV ESD保护

类似于Maxim的其它相关器件，所有引脚都采用了ESD保 护结构，在操作与装配过程中出现静电放电时可对器件 提供保护。MAX13080E系列产品的驱动器输出与接收器 输入具有额外的静电保护能力。Maxim的工程师们已开发 出目前技术水平最高的电路结构，为这些引脚提供保护， 使其能够承受±15kV的ESD冲击。ESD保护结构在所有状 态下都可承受高ESD冲击，包括标准工作模式、关断和断 电模式。受到ESD冲击后，MAX13080E–MAX13089E能够 继续工作而不会闭锁或损坏。

ESD 保护可以采用不同方法进行测试。MAX13080E– MAX13089E的发送器输出与接收器输入在以下条件下进 行了保护测试：

图9. 驱动器使能引脚(DE)简化结构

MAX13089E编程

•   ±15kV，人体模型。

•   ±6kV，IEC 61000-4-2规定的接触放电方法。

MAX13089E提供几种可编程工作模式。可编程发送器的 上升和下降时间，实现最大250kbps、500kbps和16Mbps的 数据速率。为选择所需的数据速率，可通过三态驱动器 驱动SRL至三种可能的状态之一：VCC、GND或悬空。对 于250kbps传输速率，设置三态驱动器为高阻态或使SRL 悬空。对于500kbps传输速率，驱动SRL至高电平或连接 至VCC。对于16Mbps传输速率，驱动SRL至低电平或连接 至GND。SRL状态可在器件工作期间进行修改，而不必中 断数据通信。

双绞线有时会出现接反的情况。MAX13089E的两个引脚 可以翻转驱动器和接收器的相位，从而纠正这种错误连 接。正常工作情况下，驱动TXP和RXP至低电平、将它们 连接至地或悬空(具有内部下拉)。驱动TXP至高电平或将 其连接至VCC来翻转驱动器相位；驱动RXP至高电平或将 其连接至VCC来翻转接收器相位。注意，当RXP为高电平 时接收器门限值为正。

MAX13089E可工作于全双工或半双工模式。驱动H/F 至低 电平、保持该引脚悬空(具有内部下拉)，或者将其连接至 GND可实现全双工模式。驱动H/F 至高电平实现半双工

ESD测试条件 ESD性能取决于多种条件。若需包括测试条件、方法和结 果在内的可靠性报告，请与Maxim联系。

人体模型 图10a所示为人体模型，对低阻放电时产生的电流波形如 图10b所示。该模型包括一个100pF电容，先充电至所需 的ESD电压，然后通过1.5kΩ 电阻向被测器件放电。

IEC 61000-4-2

IEC 61000-4-2标准涵盖了成品设备的ESD测试与性能，但 它并不是专门针对集成电路。MAX13080E系列器件帮助 用户设计符合IEC 61000-4-2要求的设备，而不需要额外的 ESD保护元件。

使用人体模型与IEC 61000-4-2进行测试的主要区别在于 IEC 61000-4-2测试的峰值电流更高，这是由于IEC 61000-

4-2模型具有更小的串联电阻。因此，IEC 61000-4-2测试 的ESD耐受电压通常低于使用人体模型测试的结果。图10c 所示为IEC 61000-4-2模型，图10d所示为IEC 61000-4-2 ESD 接触放电测试的电流波形。

16

+5.0V、±15kV ESD保护、失效保护、 热插拔、RS-485/RS-422收发器

RC

1MΩ

RD

1500Ω

RC

50MΩ TO 100MΩ

RD

330Ω

CHARGE-CURRENT- LIMIT RESISTOR

DISCHARGE RESISTANCE

CHARGE-CURRENT- LIMIT RESISTOR

DISCHARGE RESISTANCE

HIGH- VOLTAGE DC SOURCE

Cs

100pF

STORAGE CAPACITOR

DEVICE UNDER TEST

HIGH- VOLTAGE DC SOURCE

Cs

150pF

STORAGE CAPACITOR

MAX13080E–MAX13089E

DEVICE UNDER TEST

图10a. 人体ESD测试模型

图10c. IEC 61000-4-2 ESD测试模型

IP 100%

90%

Ir            PEAK-TO-PEAK RINGING (NOT DRAWN TO SCALE)

I

100%

IPEAK

90%

AMPS

36.8%

10%

0

0

tRL                            TIME

tDL

10%

tr = 0.7ns TO 1ns

30ns                                                                         t

CURRENT WAVEFORM

60ns

图10b. 人体电流波形

图10d. IEC 61000-4-2 ESD产生的电流波形

机器模型

机器模型ESD测试采用200pF存储电容和零放电电阻对所 有引脚进行测试。其目的是模拟测试和装配过程中操作 设备接触I/O引脚所产生的静电冲击。当然所有引脚都需 要这种保护，而不只是RS-485输入与输出引脚。

应用信息

总线上挂接256个收发器

标准 RS-485接收器的输入阻抗为 12kΩ (1个单位负载)， 标准驱动器可最多驱动32个单位负载。MAX13080E系列 收发器的接收器具有1/8单位负载输入阻抗(96kΩ)，允许 最多256个收发器并行挂接在同一通信总线上。这些器件

可任意组合，或者与其它RS-485收发器进行组合，只要 总负载不超过32个单位负载，都可以挂接在同一总线上。

降低EMI和反射

MAX13080E/MAX13081E/MAX13082E的低摆率驱动器可以 减小EMI，并降低由不恰当的终端匹配电缆引起的反射， 可实现最大 250kbps 的无差错数据传输。MAX13083E/ MAX13084E/MAX13085E提供较高的驱动器输出摆率，可 实现高达500kbps的传输速率。MAX13089E在SRL  = VCC

或者 SRL 悬空时具有摆率控制功能。SRL 悬空时，

MAX13089E可实现高达250kbps的无差错数据传输。SRL

连接至VCC时，数据传输速率可高达500kbps。

17

+5.0V、±15kV ESD保护、失效保护、 热插拔、RS-485/RS-422收发器

MAX13080E–MAX13089E

低功耗关断模式 (MAX13081E/MAX13084E/MAX13087E除外)

RE 接高电平且DE接低电平时，启动低功耗关断模式。关 断模式下，器件仅吸收典型值为2.8µA的电源电流。

可以同时驱动RE 和DE，如果RE 为高电平且DE为低电平 的持续时间小于50ns，可以确保器件不会进入关断模式。 如果输入端维持这种状态700ns以上，则可确保这些器件 进入关断模式。

使能时间 tZH与tZL (见Switching Characteristics 部分)假定 器件并未处于低功耗关断状态。使能时间 tZH(SHDN)与 tZL(SHDN)假定器件处于关断状态。从低功耗关断模式到驱

动器和接收器转变为有效状态所需要的时间(tZH(SHDN)、 tZL(SHDN))，要比从禁用模式下转变为有效状态所需要的 时间(tZH、tZL)长。

MAX13080E/MAX13081E/MAX13083E/ MAX13084E/MAX13086E/MAX13087E/ MAX13089E (FULL DUPLEX)

A

驱动器输出保护

通过两种机制避免故障或总线冲突引起输出电流过大和 功耗过高。第一，输出级折返式限流，在整个共模电压 范围(参考典型工作特性)内提供快速短路保护。第二，热 关断电路，当管芯温度超过 +175°C (典型值)时，强制驱 动器输出进入高阻状态。

传输线长度

RS-485/RS-422 标准适用于最大 4000 英尺的线路长度。 对大于4000英尺的线路长度，可采用图11所示的线路中 继器。

典型应用

MAX13082E/MAX13085E/MAX13088E/MAX13089E收发器 设计用于多点总线传输线上的双向数据通信。图12与图

13给出了典型网络应用电路。

为减小反射，应当在传输线两端以其特性阻抗进行终端 匹配，主干线以外的分支连线长度应尽可能短。具有摆 率限制的MAX13082E/MAX13085E以及工作在两种限摆率 模式下的MAX13089E能够允许不良终端匹配。

RO                        R RE

DE

B   120Ω

Z

DATA IN

芯片信息

DI

D                          Y  120Ω

DATA OUT

TRANSISTOR COUNT: 1228

PROCESS: BiCMOS

图11. MAX13080E/MAX13081E/MAX13083E/MAX13084E/ MAX13086E/MAX13087E/MAX13089E全双工模式下的线路中继器

DI                                                            B D

120Ω                                                                                                                    120Ω

DE B

D

DI

DE                                                             A                             B                   A

B                  A                                   A

RO                                  R RE

R                                    RO RE

R                                                                                R D                                                                      D

MAX13082E

MAX13085E MAX13088E

MAX13089E (HALF DUPLEX)

DI                 DE

RO  RE

DI                 DE

RO  RE

图12. 典型半双工RS-485网络

18

+5.0V、±15kV ESD保护、失效保护、 热插拔、RS-485/RS-422收发器

RO                                  R RE

DE

DI                      D

A

120Ω

B

Z

120Ω

Y

Y               Z         B               A

Y               Z         B               A

Y

120Ω

MAX13080E–MAX13089E

D                              DI

Z

B                                                            DE RE

120Ω                    R                                    RO

A

R                                                             R                                MAX13080E MAX13081E

D                                                             D                                                           MAX13083E

MAX13084E MAX13086E

DI             DE   RE RO

NOTE:  RE AND DE ON MAX13080E/MAX13083E/MAX13086E/MAX13089E  ONLY.

DI            DE  RE RO

MAX13087E

MAX31089E (FULL DUPLEX)

图13. 典型全双工RS-485网络

选型指南

| PART | HALF/FULL DUPLEX | DATA RATE (Mbps) | SLEW-RATE LIMITED | LOW-POWER SHUTDOWN | RECEIVER/ DRIVER ENABLE | TRANSCEIVERS ON BUS | PINS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAX13080E | Full | 0.250 | Yes | Yes | Yes | 256 | 14 |
| MAX13081E | Full | 0.250 | Yes | No | No | 256 | 8 |
| MAX13082E | Half | 0.250 | Yes | Yes | Yes | 256 | 8 |
| MAX13083E | Full | 0.5 | Yes | Yes | Yes | 256 | 14 |
| MAX13084E | Full | 0.5 | Yes | No | No | 256 | 8 |
| MAX13085E | Half | 0.5 | Yes | Yes | Yes | 256 | 8 |
| MAX13086E | Full | 16 | No | Yes | Yes | 256 | 14 |
| MAX13087E | Full | 16 | No | No | No | 256 | 8 |
| MAX13088E | Half | 16 | No | Yes | Yes | 256 | 8 |
| MAX13089E | Selectable | Selectable | Selectable | Yes | Yes | 256 | 14 |

19

+5.0V、±15kV ESD保护、失效保护、 热插拔、RS-485/RS-422收发器

MAX13080E–MAX13089E

引脚配置和典型工作电路

DE        VCC

MAX13080E

VCC   RE

N.C.    1

RO    2               R RE   3

DE    4

14   VCC

13   N.C.

12   A

11   B

4

DI           5           D

2

RO

14

9        Y

10

Z

12      A

0.1μF

Rt

MAX13083E

MAX13086E

A

Rt                            R                            RO B

Y

DI

DI    5

10   Z

R             11                                                                                                            D

D GND    6

GND    7

9    Y

8    N.C.

N.C.

1, 8, 13

B

GND

3              6, 7

RE

Z

GND     DE

DIP/SO

TYPICAL FULL-DUPLEX  OPERATING CIRCUIT

VCC    1

R

RO   2

DI    3

GND    4                  D

8    A

7    B                    DI

6    Z

5    Y

RO

VCC   1

3           D

2

R

0.1μF

5        Y

6

Z

8        A

Rt

7

MAX13081E MAX13084E MAX13087E

A Rt

B Y

VCC

R                            RO

D               DI

DIP/SO

GND

4

B                                                                           Z

TYPICAL FULL-DUPLEX  OPERATING CIRCUIT

GND

RO    1            R RE   2

DE   3

DI    4       D

8    VCC

7    B

6    A

5    GND

RO    1           R RE    2

DE    3

DI    4       D

8         VCC

7                 B

6

5                 A GND

0.1μF

Rt

MAX13082E MAX13085E MAX13088E

B

Rt

A

DE

D             DI

RO R

RE

DIP/SO

TYPICAL HALF-DUPLEX  OPERATING CIRCUIT

NOTE:  PIN LABELS Y AND Z ON TIMING, TEST, AND WAVEFORMS DIAGRAMS. SEE PINS A AND B WHEN DE IS HIGH.

20

+5.0V、±15kV ESD保护、失效保护、 热插拔、RS-485/RS-422收发器

MAX13080E–MAX13089E

引脚配置和典型工作电路(续)

VCC        RE

MAX13089E

A

TOP VIEW                                                                                     RO

H/F    1

RO   2

RE   3

DE   4

DI    5

MAX13089E

14   VCC

13   RXP

12   A

11   B

10   Z

B RXP

H/F                                                                                                                                                                                            Z TXP

SRL   6

GND   7

9    Y

8    TXP

Y

DIP/SO                                  DI

NOTE: SWITCH POSITIONS INDICATED FOR H/F = GND.

GND      DE       SRL

21

+5.0V、±15kV ESD保护、失效保护、 热插拔、RS-485/RS-422收发器

MAX13080E–MAX13089E

定购信息(续) PART TEMP RANGE PIN- PKG PACKAGE CODE

MAX13086ECPD 0°C to +70°C 14 PDIP P14-3

MAX13086ECSD 0°C to +70°C 14 SO S14-2

MAX13086EEPD -40°C to +85°C 14 PDIP P14-3

MAX13086EESD -40°C to +85°C 14 SO S14-2

MAX13086EAPD -40°C to +125°C 14 PDIP P14-3

MAX13086EASD -40°C to +125°C 14 SO S14-2

MAX13087ECPA 0°C to +70°C 8 PDIP P8-2

MAX13087ECSA 0°C to +70°C 8 SO S8-4

MAX13087EEPA -40°C to +85°C 8 PDIP P8-2

MAX13087EESA -40°C to +85°C 8 SO S8-4

MAX13087EAPA -40°C to +125°C 8 PDIP P8-2

MAX13087EASA -40°C to +125°C 8 SO S8-4

MAX13088ECPA 0°C to +70°C 8 PDIP P8-2

MAX13088ECSA 0°C to +70°C 8 SO S8-4

MAX13088EEPA -40°C to +85°C 8 PDIP P8-2

MAX13088EESA -40°C to +85°C 8 SO S8-4

MAX13088EAPA -40°C to +125°C 8 PDIP P8-2

MAX13088EASA -40°C to +125°C 8 SO S8-4

MAX13089ECPD 0°C to +70°C 14 PDIP P14-3

MAX13089ECSD 0°C to +70°C 14 SO S14-2

MAX13089EEPD -40°C to +85°C 14 PDIP P14-3

MAX13089EESD -40°C to +85°C 14 SO S14-2

MAX13089EAPD -40°C to +125°C 14 PDIP P14-3

MAX13089EASD -40°C to +125°C 14 SO S14-2

PART TEMP RANGE PIN- PKG PACKAGE CODE

MAX13081ECPA 0°C to +70°C 8 PDIP P8-2

MAX13081ECSA 0°C to +70°C 8 SO S8-4

MAX13081EEPA -40°C to +85°C 8 PDIP P8-2

MAX13081EESA -40°C to +85°C 8 SO S8-4

MAX13081EAPA -40°C to +125°C 8 PDIP P8-2

MAX13081EASA -40°C to +125°C 8 SO S8-4

MAX13082ECPA 0°C to +70°C 8 PDIP P8-2

MAX13082ECSA 0°C to +70°C 8 SO S8-4

MAX13082EEPA -40°C to +85°C 8 PDIP P8-2

MAX13082EESA -40°C to +85°C 8 SO S8-4

MAX13082EAPA -40°C to +125°C 8 PDIP P8-2

MAX13082EASA -40°C to +125°C 8 SO S8-4

MAX13083ECPD 0°C to +70°C 14 PDIP P14-3

MAX13083ECSD 0°C to +70°C 14 SO S14-2

MAX13083EEPD -40°C to +85°C 14 PDIP P14-3

MAX13083EESD -40°C to +85°C 14 SO S14-2

MAX13083EAPD -40°C to +125°C 14 PDIP P14-3

MAX13083EASD -40°C to +125°C 14 SO S14-2

MAX13084ECPA 0°C to +70°C 8 PDIP P8-2

MAX13084ECSA 0°C to +70°C 8 SO S8-4

MAX13084EEPA -40°C to +85°C 8 PDIP P8-2

MAX13084EESA -40°C to +85°C 8 SO S8-4

MAX13084EAPA -40°C to +125°C 8 PDIP P8-2

MAX13084EASA -40°C to +125°C 8 SO S8-4

MAX13085ECPA 0°C to +70°C 8 PDIP P8-2

MAX13085ECSA 0°C to +70°C 8 SO S8-4

MAX13085EEPA -40°C to +85°C 8 PDIP P8-2

MAX13085EESA -40°C to +85°C 8 SO S8-4

MAX13085EAPA -40°C to +125°C 8 PDIP P8-2

MAX13085EASA -40°C to +125°C 8 SO S8-4

22

+5.0V、±15kV ESD保护、失效保护、 热插拔、RS-485/RS-422收发器

MAX13080E–MAX13089E

封装信息

PDIPN.EPS

| (本数据资料提供的封装图可能不是最近的规格，如需最近的封装外型信息，请查询 www.maxim-ic.com.cn/packages。) |  |  |
| --- | --- | --- |

23

+5.0V、±15kV ESD保护、失效保护、 热插拔、RS-485/RS-422收发器

MAX13080E–MAX13089E

SOICN .EPS

封装信息(续)

| (本数据资料提供的封装图可能不是最近的规格，如需最近的封装外型信息，请查询 www.maxim-ic.com.cn/packages。) | INCHES |  | MILLIMETERS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIM | MIN | MAX | MIN | MAX |
| A | 0.053 | 0.069 | 1.35 | 1.75 |
| A1 | 0.004 | 0.010 | 0.10 | 0.25 |
| B | 0.014 | 0.019 | 0.35 | 0.49 |
| C | 0.007 | 0.010 | 0.19 | 0.25 |
| e | 0.050 BSC |  | 1.27 BSC |  |
| E | 0.150 | 0.157 | 3.80 | 4.00 |
| H | 0.228 | 0.244 | 5.80 | 6.20 |
| L | 0.016 | 0.050 | 0.40 | 1.27 |

|  | INCHES |  | MILLIMETERS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIM | MIN | MAX | MIN | MAX | N | MS012 |
| D | 0.189 | 0.197 | 4.80 | 5.00 | 8 | AA |
| D | 0.337 | 0.344 | 8.55 | 8.75 | 14 | AB |
| D | 0.386 | 0.394 | 9.80 | 10.00 | 16 | AC |

| N E H VARIATIONS: 1 TOP VIEW D A C e B A1 0∞-8∞ L FRONT VIEW SIDE VIEW |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROPRIETARY INFORMATION |  |  |  |
|  | TITLE: PACKAGE OUTLINE, .150" SOIC |  |  |  |
|  | APPROVAL | DOCUMENT CONTROL NO. 21-0041 | REV. B | 1 1 |

MAXIM北京办事处

北京 8328信箱 邮政编码 100083 免费电话：800 810 0310 电话：010-6211 5199

传真：010-6211 5299

Maxim不对Maxim产品以外的任何电路使用负责，也不提供其专利许可。Maxim保留在任何时间、没有任何通报的前提下修改产品资料和规格的权利。

24                                      Maxim Integrated Products, 120 San Gabriel Drive, Sunnyvale, CA   94086 (408) 737-7600

©  2005 Maxim Integrated  Products                             Printed USA                                               是 Maxim Integrated Products, Inc. 的注册商标。